蓝桥杯底层改动对比：

2022年版

2023年版

#define DELAY_TIME 5

#include "reg52.h"

#include "intrins.h"

sbit SDA = P2^1;

sbit SCL = P2^0;

//I2C总线内部延时函数

void IIC_Delay(unsigned char i)

{

do{_nop_();}

while(i--);

}

2022年版

/*  #   I2C代码片段说明

1.  本文件夹中提供的驱动代码供参赛选手完成程序设计参考。

2.  参赛选手可以自行编写相关代码或以该代码为基础，根据所选单片机类型、运行速度和试题

中对单片机时钟频率的要求，进行代码调试和修改。

*/

#define DELAY_TIME  5

//

static void I2C_Delay(unsigned char n)

{

do

{

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();

}

while(n--);

}

2023年版

第一部分 基本模块

一、Led模块

1.1 底层代码

void Led_Disp(unsigned char addr, enable)

{

static unsigned char temp = 0x00;

static unsigned char temp_old = 0xff;

if (enable)

temp |= 0x01 << addr;

else

temp &= ~(0x01 << addr);

if (temp != temp_old)

{

P0 = ~temp;

P2 = P2 & 0x1f | 0x80;

P2 &= 0x1f;

temp_old = temp;

}

}

1.2 基本调用方式

ucLed[X] = Y

1.3 互斥点亮

第十二届省赛真题

第十届省赛真题

1.4 闪烁提示

第八届省赛真题

1.5 流转模式

第九届省赛真题

1.6 亮度等级

第九届省赛真题

二、Key模块

2.1 底层代码

unsigned char Key_Read()

{

unsigned char temp = 0;

ET0 = 0;

P44 = 0;P42 = 1;P35 = 1;P34 = 1;

if(P33 == 0) temp = 4;

if(P32 == 0) temp = 5;

if(P31 == 0) temp = 6;

if(P30 == 0) temp = 7;

P44 = 1;P42 = 0;P35 = 1;P34 = 1;

if(P33 == 0) temp = 8;

if(P32 == 0) temp = 9;

if(P31 == 0) temp = 10;

if(P30 == 0) temp = 11;

P44 = 1;P42 = 1;P35 = 0;P34 = 1;

if(P33 == 0) temp = 12;

if(P32 == 0) temp = 13;

if(P31 == 0) temp = 14;

if(P30 == 0) temp = 15;

P44 = 1;P42 = 1;P35 = 1;P34 = 0;

if(P33 == 0) temp = 16;

if(P32 == 0) temp = 17;

if(P31 == 0) temp = 18;

if(P30 == 0) temp = 19;

P3 = 0xff;

ET0 = 1;

return temp;

}

2.2 基本调用方式

switch(Key_Down)

{

case X:

break;

}

2.3 模式切换

第十届省赛真题

第十二届省赛真题

2.4 参数设置

第九届省赛真题

第八届省赛真题

2.5 参数保存

第五届省赛真题

第十一届省赛真题

2.6 特定使能

第十一届省赛真题

2.7 长按跳转 松手返回

第八届省赛真题

2.8 键盘输入

模拟训练二

2.9 长按短按 效果不同

模拟训练二

三、Seg模块

3.1 底层代码

unsigned char seg_dula[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};

unsigned char seg_wela[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

void Seg_Disp(unsigned char wela,dula,point)

{

P0 = 0xff;

P2 = P2 & 0x1f | 0xe0;

P2 &= 0x1f;

P0 = seg_wela[wela];

P2 = P2 & 0x1f | 0xc0;

P2 &= 0x1f;

P0 = seg_dula[dula];

if(point)

P0 &= 0x7f;

P2 = P2 & 0x1f | 0xe0;

P2 &= 0x1f;

}

3.2 基本调用方式

Seg_Buf[X] = Y

Seg_Point[X] = Y

3.3 显示整数变量

第十二届省赛真题

3.4 显示小数点变量

第十二届省赛真题

3.5 不同状态显示不同内容

第十二届省赛真题

3.6 高位熄灭

第十届省赛真题

3.7 选中单元闪烁

第八届省赛真题

3.8 顺序输入

四、继电器蜂鸣器

4.1 底层代码

static unsigned char temp_1 = 0x00;

static unsigned char temp_old_1 = 0xff;

void Beep(unsigned char flag)

{

if(flag)

temp_1 |= 0x40;

else

temp_1 &= ~0x40;

if(temp_1 != temp_old_1)

{

P0 = temp_1;

P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;

P2 &= 0x1f;

temp_old_1 = temp_1;

}

}

void Relay(unsigned char flag)

{

if(flag)

temp_1 |= 0x10;

else

temp_1 &= ~0x10;

if(temp_1 != temp_old_1)

{

P0 = temp_1;

P2 = P2 & 0x1f | 0xa0;

P2 &= 0x1f;

temp_old_1 = temp_1;

}

}

4.2 基本调用方式

Relay(X)

Beep(X)

4.3 独立工作互不影响

第五届省赛真题

第二部分 常考外设

一、DS18B20

1.1 底层代码

float read_t()

{

unsigned char low,high;

init_ds18b20();

Write_DS18B20(0xcc);

Write_DS18B20(0x44);

init_ds18b20();

Write_DS18B20(0xcc);

Write_DS18B20(0xbe);

low = Read_DS18B20();

high = Read_DS18B20();

return ((high << 8) | low) / 16.0;

}

1.2 显示小数

第十二届省赛真题

1.3 上电数据异常

1.4 温度精度修改

void Precision_Set(unsigned char dat)

{

init_ds18b20();

Write_DS18B20(0xcc);

Write_DS18B20(0x4e);            //写暂存器指令4E

Write_DS18B20(0x7f);            //写高速缓存器TH高温限值

Write_DS18B20(0x00);            //写高速缓存器TL低温限值

Write_DS18B20(dat);            //写高速缓存器精度

}

二、DS1302

2.1 底层代码

void Set_Rtc(unsigned char* ucRtc)

{

unsigned char i;

Write_Ds1302_Byte(0x8e,0);

for(i=0;i<3;i++)

Write_Ds1302_Byte(0x84-i*2,ucRtc[i]);

Write_Ds1302_Byte(0x8e,1);

}

void Read_Rtc(unsigned char* ucRtc)

{

unsigned char i;

for(i=0;i<3;i++)

ucRtc[i] = Read_Ds1302_Byte(0x85-i*2);

}

2.2 常规显示

第八届省赛真题

2.3 设置闪烁

模块训练一

2.4 加减设置

第八届省赛真题

2.5 输入设置

模块训练一

2.6 闹钟判断

第八届省赛真题

2.7 数组优化

三、PCF8591

3.1 底层代码

unsigned char Ad_Read(unsigned char addr)

{

unsigned char temp;

IIC_Start();

IIC_SendByte(0x90);

IIC_WaitAck();

IIC_SendByte(addr);

IIC_WaitAck();

IIC_Start();

IIC_SendByte(0x91);

IIC_WaitAck();

temp = IIC_RecByte();

IIC_SendAck(1);

IIC_Stop();

return temp;

}

void Da_Write(unsigned char dat)

{

IIC_Start();

IIC_SendByte(0x90);

IIC_WaitAck();

IIC_SendByte(0x41);

IIC_WaitAck();

IIC_SendByte(dat);

IIC_WaitAck();

IIC_Stop();

}

void EEPROM_Write(unsigned char* EEPROM_String, unsigned char addr, unsigned char num)

{

IIC_Start();

IIC_SendByte(0xA0);

IIC_WaitAck();

IIC_SendByte(addr);

IIC_WaitAck();

while(num--)

{

IIC_SendByte(*EEPROM_String++);

IIC_WaitAck();

IIC_Delay(200);

}

IIC_Stop();

}

void EEPROM_Read(unsigned char* EEPROM_String, unsigned char addr, unsigned char num)

{

IIC_Start();

IIC_SendByte(0xA0);

IIC_WaitAck();

IIC_SendByte(addr);

IIC_WaitAck();

IIC_Start();

IIC_SendByte(0xA1);

IIC_WaitAck();

while(num--)

{

*EEPROM_String++ = IIC_RecByte();

if(num) IIC_SendAck(0);

else IIC_SendAck(1);

}

IIC_Stop();

}

3.2 电压读取

第九届国赛真题

3.2 电压输出

第十一届省赛真题

3.4 储存INT

第九届国赛真题

3.5 AD多路读取(同时读取光敏和电位器)

这里dat 是光敏的数据，dat2是滑动变阻器的数据

四、NE555

4.1 底层代码

/* 定时器0中断初始化函数 */

void Timer0Init(void)       //1毫秒@12.000MHz

{

AUXR &= 0x7F;       //定时器时钟12T模式

TMOD &= 0xF0;       //设置定时器模式

TMOD |= 0x05;       //设置计数模式

TL0 = 0;        //设置定时初始值

TH0 = 0;        //设置定时初始值

TF0 = 0;        //清除TF0标志

TR0 = 1;        //定时器0开始计时

}

if(++Timer_1000Ms == 1000) //实时读取频率值

{

TR0 = 0;

Timer_1000Ms = 0;

Freq = TH0 << 8 | TL0;

TH0 = TL0 = 0;

TR0 = 1;

}

4.2 按键冲突

第二部分 难点外设

一、超声波

1.1 底层代码

void Delay12us()        //@12.000MHz

{

unsigned char i;

_nop_();

_nop_();

i = 38;

while (--i);

}

void Ut_Wave_Init() //超声波初始化函数 产生8个40Mhz的方波信号

{

unsigned char i;

for(i=0;i<8;i++)

{

Tx = 1;

Delay12us();

Tx = 0;

Delay12us();

}

}

unsigned char Ut_Wave_Data() //超声波距离读取函数

{

unsigned int time;//时间储存变量

TMOD &= 0x0f;//配置定时器1计时模式

TH1 = TL1 = 0;//复位计数值 等待超声波信号发出

Ut_Wave_Init();//发送超声波信号

TR1 = 1;//开始计时

while((Rx == 1) && (TF1 == 0));//等待接受返回信号或者定时器溢出

TR1 = 0;//停止计时

if(TF1 == 0) //定时器没有溢出

{

time = TH1 << 8 | TL1;//读取当前时间

return (time * 0.017);//返回距离值

}

else

{

TF1 = 0;//清除溢出标志位

return 0;

}

}

1.2 读取错误

1.3 PCA写法

unsigned char Ut_Wave_Data() //超声波距离读取函数

{

unsigned int time;//时间储存变量

CMOD =  0x00;//配置PCA工作模式

CH = CL = 0;//复位计数值 等待超声波信号发出

Ut_Wave_Init();//发送超声波信号

CR = 1;//开始计时

while((Rx == 1) && (CF == 0));//等待接受返回信号或者定时器溢出

CR = 0;//停止计时

if(CF == 0) //定时器没有溢出

{

time = CH << 8 | CL;//读取当前时间

return (time * 0.017);//返回距离值

}

else

{

CF = 0;//清除溢出标志位

return 0;

}

}

二、串口

2.1 底层代码

/* 串口初始化函数 */

void UartInit(void)     //9600bps@12.000MHz

{

SCON = 0x50;        //8位数据,可变波特率

AUXR |= 0x01;       //串口1选择定时器2为波特率发生器

AUXR |= 0x04;       //定时器时钟1T模式

T2L = 0xC7;     //设置定时初始值

T2H = 0xFE;     //设置定时初始值

AUXR |= 0x10;       //定时器2开始计时

ES = 1;

EA = 1;

}

/* 字节发送函数 */

void SendByte(unsigned char dat)

{

SBUF=dat;//将dat数据赋给SBUF，将数据发送出去

while(TI == 0);//等待数据发送

TI = 0;//将发送标志位清零

}

/* 字符串发送函数 */

void Uart_Send_String(unsigned char *dat)

{

while(*dat != '\0')//当字符不为空时，继续发送

SendByte(*dat++);//发送后指针dat加1，指向下一个字节

}

/* 串口1中断服务函数 */

void Uart1Server() interrupt 4

{

if(RI == 1) //串口接收数据

{

Uart_Recv[Uart_Recv_Index] = SBUF;

Uart_Recv_Index++;

RI = 0;

}

}

2.2 接收数据

蓝桥杯模拟题

2.3 发送数据

蓝桥杯模拟题

2.4  内存溢出

第三部分 大模板

一、头文件声明区域

/* 头文件声明区 */

#include <STC15F2K60S2.H>//单片机寄存器专用头文件

#include <Init.h>//初始化底层驱动专用头文件

#include <Led.h>//Led底层驱动专用头文件

#include <Key.h>//按键底层驱动专用头文件

#include <Seg.h>//数码管底层驱动专用头文件

#include <Uart.h>//串口底层驱动专用头文件

二、变量声明区域

/* 变量声明区 */

unsigned char Key_Val,Key_Down,Key_Old,Key_Up;//按键专用变量

unsigned char Key_Slow_Down;//按键减速专用变量

unsigned char Seg_Buf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};//数码管显示数据存放数组

unsigned char Seg_Point[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};//数码管小数点数据存放数组

unsigned char Seg_Pos;//数码管扫描专用变量

unsigned int Seg_Slow_Down;//数码管减速专用变量

unsigned char ucLed[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};//Led显示数据存放数组

unsigned char Uart_Slow_Down;//串口减速专用变量

unsigned char Uart_Recv[10];//串口接收数据储存数组 默认10个字节 若接收数据较长 可更改最大字节数

unsigned char Uart_Recv_Index;//串口接收数组指针

unsigned char Uart_Send[10];//串口接收数据储存数组 默认10个字节 若发送数据较长 可更改最大字节数

三、按键处理函数

/* 键盘处理函数 */

void Key_Proc()

{

if(Key_Slow_Down) return;

Key_Slow_Down = 1;//键盘减速程序

Key_Val = Key_Read();//实时读取键码值

Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按键下降沿

Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按键上降沿

Key_Old = Key_Val;//辅助扫描变量

}

四、信息处理函数

/* 信息处理函数 */

void Seg_Proc()

{

if(Seg_Slow_Down) return;

Seg_Slow_Down = 1;//数码管减速程序

}

五、其他显示函数

/* 其他显示函数 */

void Led_Proc()

{

}

六、串口处理函数

/* 串口处理函数 */

void Uart_Proc()

{

if(Uart_Slow_Down) return;

Uart_Slow_Down = 1;//串口减速程序

}

七、定时器初始化函数

/* 定时器0中断初始化函数 */

void Timer0Init(void)       //1毫秒@12.000MHz

{

AUXR &= 0x7F;       //定时器时钟12T模式

TMOD &= 0xF0;       //设置定时器模式

TL0 = 0x18;     //设置定时初始值

TH0 = 0xFC;     //设置定时初始值

TF0 = 0;        //清除TF0标志

TR0 = 1;        //定时器0开始计时

ET0 = 1;    //定时器中断0打开

EA = 1;     //总中断打开

}

八、中断服务函数

/* 定时器0中断服务函数 */

void Timer0Server() interrupt 1

{

if(++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//键盘减速专用

if(++Seg_Slow_Down == 500) Seg_Slow_Down = 0;//数码管减速专用

if(++Uart_Slow_Down == 200) Uart_Slow_Down = 0;//串口减速专用

if(++Seg_Pos == 8) Seg_Pos = 0;//数码管显示专用

Seg_Disp(Seg_Pos,Seg_Buf[Seg_Pos],Seg_Point[Seg_Pos]);

Led_Disp(Seg_Pos,ucLed[Seg_Pos]);

}

九、串口服务函数

/* 串口1中断服务函数 */

void Uart1Server() interrupt 4

{

if(RI == 1) //串口接收数据

{

Uart_Recv[Uart_Recv_Index] = SBUF;

Uart_Recv_Index++;

RI = 0;

}

}

十、主函数

/* Main */

void main()

{

System_Init();

Timer0Init();

UartInit();

while (1)

{

Key_Proc();

Seg_Proc();

Led_Proc();

Uart_Proc();

}

}